附件1

房屋市政工程危险性较大的分部分项工程范围

| 类别 | 危大工程范围 |  | 超过一定规模的危大工程范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，或超过3m(含3m)但现场地质情况和周围环境较复杂的土质基坑、极破碎的软岩基坑以及极软岩基坑。 |  |
|  | （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  |  |  |
| 模板工程及支撑体系 | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。 |  | （一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、挂篮、隧道模等工程。 |  |
|  | （二）混凝土模板支撑工程 | 1、搭设高度5m及以上； | （二）混凝土模板支撑工程 | 1、搭设高度8m及以上； |
|  |  | 2、搭设跨度10m及以上； |  | 2、搭设跨度18m及以上； |
|  |  | 3、施工总荷载（设计值）10kN/m2及以上； |  | 3、施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上； |
|  |  | 4、集中线荷载（设计值）15kN/m及以上； |  | 4、集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 |
|  |  | 5、高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | / |  |
|  | （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  | （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7KN及以上。 |  |
| 起重吊装及安装拆卸工程 | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 |  | （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 |  |
|  | （二）采用起重机械进行安装的工程。 |  | （二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 |  |
|  | （三）起重机械安装和拆卸工程。 |  | / |  |
| 四脚手架工程 | （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 |  | （一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 |  |
|  | （二）附着式升降脚手架工程。 |  | （二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 |  |
|  | （三）悬挑式脚手架工程。 |  | （三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 |  |
|  | （四）高处作业吊篮。 |  | / |  |
|  | （五）卸料平台、操作平台工程。 |  | / |  |
|  | （六）异型脚手架工程。 |  | / |  |
| 建筑边坡工程 | （一）岩质挖方边坡高度大于15m，或安全等级为一级的边坡。 |  | （一）岩质挖方边坡高度大于30m。 |  |
|  | （二）土质挖方边坡、路堤边坡高度大于10m或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤、挖方边坡。 |  | （二）土质挖方边坡、路堤边坡高度大于15m。 |  |
| 拆除工程 | 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |  | （一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 |  |
|  |  |  | （二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |  |
| 暗挖工程 | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  |
| 其它工程 | （一）建筑幕墙安装工程。 |  | （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 |  |
|  | （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 |  | （二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 |  |
|  | （三）人工挖孔桩工程。 |  | （三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 |  |
|  | （四）水下作业工程。 |  | （四）水下作业工程。 |  |
|  | （五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程 |  | （五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 |  |
|  | （六）大体积混凝土工程中，高度大于2米及以上的双层或多层钢筋绑扎工程。 |  | （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  |
|  | （七）地下室无梁楼盖施工及覆土工程。 |  | / |  |
|  | （八）施工周围环境复杂和占道施工工程。 |  | / |  |
|  | （九）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | / |  |

附件2

专项施工方案论证结论为“不通过”的情形

1.通则

1.1无工程及周边环境情况描述。

1.2无施工风险辨识、风险分级及相应的风险管控措施。

1.3无施工现场布置图和资源配置计划表。

1.4施工工艺技术不满足设计和现场实际情况。

1.5无施工安全保证措施（含组织保障措施、资金保障措施、监测监控措施）。

1.6无施工管理及作业人员配备和分工（含施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员和其他作业人员）。

1.7无危大工程检验与验收要求。

1.8无应急处置措施。

1.9设计和计算不符合工程建设强制性标准要求。

1.10无相关施工图纸。

1.11采用禁止使用的施工工艺、设备和材料。

1.12涉及有限空间作业，无通风、有害气体检测、专人监护等相应安全技术措施。

1.13涉及地下水，无地下水控制措施。

1.14涉及高空作业，无防高坠安全技术措施。

1.15涉及临时用电，无临时施工用电安全技术措施。

1.16涉及因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，无专项防护措施。

1.17其他直接涉及施工安全但又不能在论证会现场提出明确具体的改进措施的情形。

2.基坑工程

2.1未明确土方开挖施工工艺。

2.2无支护体系施作过程及要求。

2.3地下水位之下施工锚杆，无防漏水漏砂措施。

2.4支撑工程与围护结构没有实现有效连接。

2.5支撑工程没有明确拆撑条件及拆撑顺序。

3. 模板及支撑体系工程

3.1爬模无附着支撑或承载体、滑模无支撑节点设计构造。

3.2滑模施工无混凝土强度保证及监测措施。

3.3支撑架基础存在沉陷、坍塌、滑移风险，无防范措施。

3.4高宽比大于3的独立支撑架无架体稳定构造措施。

4.起重吊装及安装拆卸工程

4.1采用汽车起重机或流动式起重机，未明确站车位置和行走路线，未对支撑面、行走路线的平整度、承载能力进行确认。

4.2借用既有建筑结构的，未对既有建筑的承载能力进行确认。

4.3未明确被吊物的外形尺寸、重量和吊点位置；未明确吊物的吊运或捆绑方式。

4.4架桥机架梁工程，未对纵、横向的稳定性进行校核，未明确支腿的稳固措施。

4.5群塔作业安全距离不满足规范要求，覆盖人员密集场所无有效措施。

4.6多机联合起重工程，未对荷载分配和起重能力进行校核，无多机协调作业的安全技术措施。

4.7对构件翻身、空中姿态控制、夺吊、递吊等关键环节，要求较高的操作技能和配合协调指挥，无工艺描述。

4.8无吊索具安全使用说明和起重能力的校核。

4.9起重机械安装拆除专项方案中未明确安装拆除方法。

5.脚手架工程

5.1 脚手架基础或附着结构不满足承载力要求。

5.2高度超过50米落地脚手架及高度超过20米悬挑脚手架无架体卸荷措施。

5.3吊挂平台操作架及索网式脚手架工程无搭设和拆除的施工工序设计。

5.4非标准吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板的设计要求。

5.5附着式升降脚手架架体悬臂高度超规范且无加强措施。

6.拆除工程

6.1施工场区存在需要保护的结构、管线、设施和树木但无相应的安全技术措施。

6.2无拆除施工作业顺序安排和主要拆除方法。

6.3影响保留部分结构安全的局部拆除无先加固或者支撑措施。

6.4无拆除吊运和拆除作业平台（装置、结构、场地）设计或设置。

6.5采用机械破碎缺口定向倾倒拆除高耸构筑物或者爆破拆除时无预估塌散范围、减振、控制飞散物等安全技术措施。

7.暗挖工程

7.1矿山法施工，无超前预支护施工的技术参数。

7.2马头门处无加固措施及开洞顺序。

7.3无土方开挖与支护结构施工步序图。

7.4无拆除临时支撑的安全技术措施。

7.5风险较高的区段（仰挖、俯挖、转弯、挑高、扩宽、平顶直墙、邻近工程等），无施作方法及其安全技术措施。

7.6无盾构设备选型及适应性、可靠性评估，盾构设备选型不合理。

7.7无盾构始发与接收的安全技术措施。

7.8盾构穿越特殊地段的掘进无安全技术措施。

7.9盾构开仓作业或临时停机，无开挖面稳定和周边环境保护的安全技术措施。

7.10无顶管设备选型及适应性评估。

7.11无顶管始发与接收的安全技术措施。

8.建筑幕墙安装工程

8.1无型钢悬挑梁、U型环和锚固螺栓的规格型号。

8.2非标吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板的设计要求。

8.3无相关运输设备及设施（轨道吊、轨道吊篮、小吊车、炮车、卸料平台等）的构件规格型号。

8.4无材料运输、安装设备运输安装工艺。

8.5采用轨道吊篮时，无吊篮与环轨的连接构造；无缆风措施。

8.6同一立面内交叉作业，无安全技术措施。

9.人工挖孔桩工程

9.1无混凝土护壁施工工序。

9.2开挖范围内有易塌方地层，无防塌方措施。

9.3孔底扩孔部位无防塌落措施。

9.4无防止物体打击措施。

9.5相邻挖孔桩之间无挖孔和灌注混凝土间隔施工的顺序安排。

10.钢结构安装工程

10.1无吊索具安全使用说明和起重能力的校核。

10.2无起重设备吊装工况分析及未明确起重设备站位和行走路线图。

10.3对支承流动式起重设备的地面和楼面，尤其是支承面处于边坡或临近边坡时，未对支撑面的承载能力进行确认，未采取相关安全技术措施。

10.4对未形成稳定单元体系的安装流水段或结构单元，未及时采取相应的安全技术措施。

10.5对吊装易变形失稳的构件或吊装单元，未采取防变形措施。

10.6对被提升、顶升、平移（滑移）或转体的结构，未进行相关的工况分析或采取相应的工艺措施。

10.7无临时支承结构（含承重脚手架）搭设和拆除施工工艺。

10.8采用多机联合抬吊的，未对荷载分配和起重能力进行校核，无多机协调作业的安全技术措施。

10.9无索结构安装张拉力控制标准。